| Содержание: 1 Область применения 3 1.1 Структура обозначения кабелей по настоящим ТУ 3 1.2 Примеры условного обозначения кабелей 3 2 Классификация, основные параметры и размеры 4 3 Технические требования 5 3.1 Общие требования 5 3.2 Требования к конструкции 5 3.3 Требования к материалам 6 3.4 Требования к механическим параметрам 7 3.5 Требования по стойкости к климатическим воздействиям 7 3.6 Требования по надежности 8 3.7 Требования к маркировке и упаковке 8 4 Правила приемки и методы контроля 8 5 Транспортирование и хранение 8 6 Транспортирование и хранение 8 7 Монтаж и эксплуатация 8 Приложение А Схема конструкции кабеля 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-004-58743450-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подп. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |  |  |  | Овсянников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель оптический самонесущий Технические условия | Лит |  |  | Лист | Листов |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  | Боев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Еврокабель I» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  | Ильина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Область применения Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на кабели оптические самонесущие, в дальнейшем именуемые «кабели», предназначенные для единой сети электросвязи Российской Федерации. Кабели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, Т по ГОСТ 15150 предназначены для эксплуатации при температурах: от минус 60 оС до 70 оС. 1.1 Структура обозначения кабелей по настоящим ТУ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. О; С; Ц; -; 4; А; -; 1,0. 1- О - оптический кабель 2- С - самонесущий; 3 -Ц - центральный оптический модуль; 4 - Знак «дефис» 5 -количество оптических волокон; 6 - тип оптических волокон: У – одномодовое, с рабочим диапазоном волн 1260-1625 нм, без пика воды, с повышенной стойкостью к изгибам, с пониженным коэффициентом затухания на длине волны 1550 нм (рекомендация МСЭ-Т G.652D/ G.657А1); A1- одномодовое, с рабочим диапазоном волн 1260-1625 нм, с нулевым водяным пиком, стойкое к изгибам (рекомендация МСЭ-Т G.657А1); А - одномодовое улучшенное (рекомендация МСЭ-Т G.652D); C - одномодовое со смещенной ненулевой дисперсией (рекомендация МСЭ-Т G.655); Н - одномодовое со смещенной отрицательной ненулевой дисперсией (рекомендация МСЭ-Т G.655); М5 - многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация МСЭ-Т G.651) М6 - многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-004-58743450-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подп. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - Знак «дефис» 8 - Допустимое растягивающее усилие кабеля в кН; 1.2 Примеры условного обозначения кабелей Кабель оптический самонесущий, содержащий 4 одномодовых ОВ с дополнительным окном прозрачности по рекомендации ITU-T G.652D, с силовым элементом в виде двух продольно расположенных стеклопластиковых прутков и наружной оболочкой из полиэтилена. ОСЦ - 4А-1,0 ТУ 3587-004-58743450-2016 2 Классификация, основные параметры и размеры Классификация, основные параметры и размеры должны соответствовать требованиям, приведенным в данном разделе. Марка кабеля; Конструктивные особенности кабеля; Число ОВ, шт.; Рекомендуемые условия прокладки. 1; 2; 3; 4. ОСЦ; Оптический кабель самонесущий с центральным оптическим модулем, с продольно расположенными силовыми элементами из стеклопластиковых прутков, с наружной оболочкой из ПЭ; 1-12; На опорах линий связи, линий электропередачи, опорах контактной сети и автоблокировки электрифицированных железных дорог. 2.2 Номинальный наружный диаметр, расчетная масса и строительная длина кабеля. Номинальный наружный размер (диаметр) и расчетная масса кабелей конкретной конструкции приведены в конструкторской документации. Строительная длина кабелей согласуется с заказчиком (потребителем). Минимальная строительная длина кабелей 1000 метров. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-004-58743450-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подп. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Технические требования 3.1 Общие требования 3.1.1 Кабели должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и изготавливаться по конструкторской и технологической документациям, утвержденным в установленном порядке. 3.2 Требования к конструкции Схема конструкции кабеля приведена в приложении А на рисунке 1. 3.2.1 ОВ, требования к оптическим параметрам. 3.2.1.1 Типы, оптические и геометрические параметры ОВ должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2 Таблица 2 Параметры; Тип оптического волокна. У; А1; А; C; Н; М5; М6. Диаметр сердцевины, мкм; -; -; -; -; 50,0 ± 3,0; 62,5 ± 3,0. Диаметр модового поля, мкм; 1310 нм; 9,2±0,4; 8,6-9,5; 9,2±0,5; -; -; -; -. 1550 нм; 10,4±0,5; -; 10,5±0,5; 9,5±0,5; 9,5±0,5; -; -. Диаметр оболочки, мкм; 125,0±1,0; 125,0±0,7; 125,0±1,0; 125,0±1,0; 125,0±1,0; 125,0±1,0; 125,0±2,0. Диаметр покрытия, мкм; 245,0±10,0; 245,0±10,0; 245,0±10,0; 245,0±10,0; 245,0±10,0; 245,0±10,0; 245,0±10,0. Погрешность концентричности сердцевины (модового поля), мкм; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 3,0. Рабочие диапазоны длин волн, нм; 1260 -1625; 1260 - 1625; 1285 -1330 1530 - 1565; 1530 - 1565; 1530 - 1565; 850 1300; 850 1300. Коэффициент затухания, дБ/км; 850 нм; -; -; -; -; 2,4; 2,4. 1300 нм; -; -; -; -; 0,7; 0,7. 1310 нм; ≤ 0,33; ≤ 0,4; ≤ 0,35; -; -; -; -. 1380 нм; ≤ 0,31; ≤ 0,3; ≤ 0,31; -; -; -; -. 1550 нм; ≤ 0,18; ≤ 0,22; ≤ 0,25; ≤ 0,25; -; -. Коэффициент хроматической дисперсии пс/(нм.км); 1310 нм; ≤ 3,5; -; ≤ 3,5; -; -; -; -. 1550 нм; ≤ 0,092; ≤ 0,092; ≤ 18,0; 0,1 - 6,0; (- 6,0) - (- 1,0); -; -. Числовая апертура; -; -; -; -; 0,200 ± 0,015; 0,275 ± 0,015. Ширина полосы пропускания 850/1300 нм, МГц.км; -; -; -; -; ≥ 500; ≥ 500. Коэффициент поляризационной модовой дисперсии, пс/√км; ≤ 0,1; -; -; ≤ 0,2; ≤ 0,2; -; -. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-004-58743450-2016 |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подп. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 Коэффициент затухания ОВ в кабелях при приемке и поставке должен соответствовать значениям, указанным в таблице 3 Таблица 3 Тип ОВ; Длина волны, нм; Коэффициент затухания, дБ/км, не более. при приемке и поставке; при эксплуатации и хранении. ITU-T G.652D; 1310/1550; ≤ 0,35/≤0,22; ≤ 0,35/≤0,22. ITU-T G.657А1; 1310/1550; ≤ 0,40/≤0,30; ≤ 0,40/≤0,30. ITU-T G.657А2; 1310/1550; ≤ 0,40/≤0,30; ≤ 0,40/≤0,30. ITU-T G.652В2; 1310/1550; ≤ 0,40/≤0,30; ≤ 0,40/≤0,30. ITU-T G. 657В3; 1310/1550; ≤ 0,40/≤0,30; ≤ 0,40/≤0,30. МСЭ-T G.655; 1550; ≤ 0,35; ≤ 0,35. ITU-T G.651; 850/1310; ≤ 3,0/0,8; ≤ 3,0/0,8. 3.2.1.3 В кабелях не должно быть обрывов и сварных соединений оптических волокон. 3.2.2 Кабель марки ОСЦ должен иметь силовой элемент в виде двух продольно расположенных стеклопластиковых прутков, расположенных внутри наружной оболочки из полиэтилена высокой или средней плотности. 3.3 Требования к материалам 3.3.1 Материалы, применяемые для изготовления кабелей должны соответствовать: - оптическое волокно - НД фирм-изготовителей; - краситель для ОВ - НД фирм-изготовителей; - полибутилентерефталан - НД фирм-изготовителей; - гидрофобный заполнитель - НД фирм-изготовителей; - стеклопластиковый пруток - НД фирм-изготовителей; - полиэтилен – НД фирм-изготовителей; При согласовании с разработчиком допускается применение других равноценных материалов. 3.3.2 В кабелях не допускается вторичное применение материалов, а также использование экологически опасных материалов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-004-58743450-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подп. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Требования к механическим параметрам 3.4.1 Кабели должны быть стойкими к растягивающим усилиям от 1,0 до 1,5 кН. 3.4.2 Кабели должны быть стойкими к динамическим растягивающим усилиям величиной, превышающей не более чем на 15% статическое растягивающее усилие 3.4.3 Кабели должны быть стойкими к раздавливающим усилиям не менее 0,4 кН/см. 3.4.4 Кабели должны быть стойкими к 20 циклам изгибов на угол ± 90о с радиусом, равным не менее 10 наружным диаметрам кабеля при температуре 20оС. 3.4.5 Кабели должны быть стойкими к ударному воздействию с начальной энергией удара - 5 Дж. 3.4.6 Кабели должны быть стойкими к осевому циклическому кручению на угол ± 360о на участке (4 ± 0,2) м, количество циклов – 10, при нормальных климатических условиях. 3.4.7 Кабели должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением до 40 м/с2 (4g) в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц. 3.5 Требования по стойкости к климатическим воздействиям 3.5.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной рабочей температуры среды 70˚С. 3.5.2 Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной рабочей температуры среды минус 60˚С. 3.5.3 Кабели должны быть стойкими к воздействию циклической смены температур от минус 60˚С до 70˚С. 3.5.4 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 95% при температуре 35˚С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-004-58743450-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подп. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 В кабелях не должно быть каплепадения гидрофобного заполнителя при температуре 70˚С. 3.5.6 Кабели должны быть стойкими к воздействию соляного тумана и солнечного излучения. 3.6 Требования по надежности 3.6.1 Минимальный срок службы кабелей, включающий срок сохраняемости, при соблюдении требований к условиям эксплуатации должен быть не менее 25 лет 4. Требования к маркировке, упаковке соответствуют требованиям изложенным в ТУ 3587-001-58743450-2005 п. 1.8.,п.1.9. 5. Правила приемки и методы контроля соответствуют требованиям изложенным в ТУ 3587-001-58743450-2005 п.2., п. 3. 6. Транспортирование и хранение соответствуют требованиям изложенным в ТУ 3587-001-58743450-2005 п.4. 7. Монтаж и эксплуатация соответствуют требованиям изложенным в ТУ 3587-001-58743450-2005 п.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-004-58743450-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подп. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение А ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДВЕСКИ САМОНЕСУЩИЙ ОСЦ - Оптический модуль: - оптические волокна; - гидрофобный заполнитель; - полибутилентерефталат . 2. Упрочняющие элементы: - стеклопластиковые прутки. 3. Наружная оболочка из полиэтилена высокой или средней плотности Рисунок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-003-58743450-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Изм. | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ. Изм. №; Номера листов (страниц); Всего листов (страниц) в доку-менте; № доку-мента; Подпись лица,про-водящего измене-ния; Дата. изме-ненных; заме-ненных; новых; Изъя-тых. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-003-58743450-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Изм. | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-003-58743450-2014 |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-003-58743450-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 3587-003-58743450-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |